Gestione Allarmi

Esercizio eseguito da Enrico Tapparo

il 20/12/2020 nel Laboratorio di Gtronic Robotics dell’ Ing. Marco Gottardo

Dopo aver creato un progetto, di base un marcia/arresto di un MAT (motore asincrono trifase), vogliamo creare e gestire degli allarmi tramite HMI Basic Pannel, gli allarmi da gestire sono i seguenti:

- Allarme di finecorsa Avanti

- Allarme di finecorsa Indietro

- Allarme di Bassa Velocità

- Allarme di Elevata Velocità

Procediamo quindi con la creazione di un DB Allarmi (con accesso non ottimizzato) e, al suo interno una variabile di tipo INT (16bit) denominata “Allarme Motore”.

Questa variabile essendo di tipo INT può contenere al suo interno al massimo 16 allarmi di tipo BOOL.

All’interno della Global screen andiamo ad inserire per drug&drop la tabella di sistema che visualizza la presenza e lo storico degli allarmi (Allarm Window) che è presente nella parte destra del tia portal.

Questo serve per far visualizzare la presenza di un nuovo allarme in qualsiasi pagina noi siamo, una sorta di effetto pop-up.

Andiamo poi ad inserire i trigger di evento all’interno di HMI alarm presente nel project tree.

Ed a collegarli con la variabile presente nel DB Allarmi tramite la casella della colonna trigger tag.

Fatto questo possiamo creare le condizioni di utilizzo dei singoli bit all’interno della variabile “Allarmi Motore”, ulilizzando un apposito FC chiamato ALLARMI.

Per aggiungere una finezza abbiamo abilitato la funzione “Loop-in-Alarm” nelle proprietà della Alarm Window, per poter aggiungere degli eventi ai singoli allarmi come la visualizzazione di una pagina di spiegazione dell’allarme appena avvenuto.

Infatti tornando nella pagina di definizione degli allarmi “HMI alarms” c’è la possibilità per ogni trigger di impostare un eventi legato alla pressione del pulsante “Loop-in-Alarm” presente ai piedi della tabella degli allarmi.

Impostiamo “ActivateScreen” ed indichiamo la pagina dove precedentemente abbiamo impostato una lista grafica e una di testo, con le foto (vagamente divertenti per l’occasione) e un commento per far visualizzare all’operatore il problema che si è presentato.

Vanno ovviamente utilizzate a dovere le liste grafiche e di testo per far apparire il corretto messaggio e foto ad ogni allarme!